Numéro de publication :FR2789048
Date de publication :20-00-08-04-27-89-04-8
Date de délivrance du brevet :2001-08-10
Publication BOPI :2000-31
Date du rapport de recherche :2000-08-04
BOPI du rapport de recherche :2000-31
Retrait / rejet :REJET (2001-04-13) RJT:RETRAIT/REJET ANNULE (2001-06-08)
Code CIB :B63H-001/37
Nature :Brevet
Mandataire :LIPP
Déposant :LIPP ROBERT EDMOND / Déposant / 60 BD CARNOT 06300 NICE (FR)
Déposant :FR-06300
Pays du déposant :FR-06300
Inventeurs :FR-06300
Inventeurs :LIPP ROBERT EDMOND / 60 BD CARNOT 06300 NICE
Pays de l'inventeur :FR-06300
Descripteur(s) français :NAVIRE;PROPULSION;VOLET;ONDULATION;CYCLOIDE
Descripteur(s) anglais :VESSEL;PROPULSION;FLAP;SWINGING;CYCLOID
Rapport de recherche :Cités dans le rapport de recherche
BOPI délivrance :2001-32 
Résumé :Le mouvement circulaire uniforme des pales des propulseurs cycloïdes de navires se décompose en deux niouvements alternatifs sinusoïdaux perpendiculaires. Celui qui est traversier est tout à fait similaire aux " battements " des nageoires caudales des poissons et des palmes des nageurs, qui créent les tourbillons très bénéfiques qui caractérisent cette propulsion. Ceux-ci peuvent étre très amplifiés en rendant élastiques les pales des rotors cycloïdes et leur attache. Ceci est particulièrement évident sur le propulseur cycloïde "ROTOR LIPP " pour lequel cette similitude est patente. Cette élasticité permet en outre de réaliser un propulseur cycloïde inédit très simple qui ne peut fonctionner, et donc exister, sans cette caractéristique. Ces propulseurs suppriment également les gouvernails.

Titre :PROPULSEUR D'ETRAVE OU DE POUPE DE NAVIRE PAR PALES EFFECTUANT UN MOUVEMENT DE GODILLE DANS UN TUNNEL

Numéro de dépôt :FR9812540
Date de dépôt :19-98-10-07-19-98-00-12-54-0
Numéro de publication :FR2784348
Date de publication :20-00-04-14-27-84-34-8
Date de délivrance du brevet :2001-02-02
Publication BOPI :2000-15
Date du rapport de recherche :2000-04-14
BOPI du rapport de recherche :2000-15
Retrait / rejet :RETRAIT/REJET ANNULE (2000-11-10)
Revendications :Revendication modifiée 
Code CIB :B63H-005/14
Code CIB secondaire :B63H-011/103
Nature :Brevet
Mandataire :LIPP
Déposant :FR-06300
Déposant :LIPP ROBERT EDMOND / Déposant / 60 BD CARNOT 06300 NICE (FR)
Pays du déposant :FR-06300
Inventeurs :FR-06300
Inventeurs :LIPP ROBERT EDMOND / 60 BD CARNOT 06300 NICE
Pays de l'inventeur :FR-06300
Descripteur(s) français :CONSTRUCTION NAVALE;PROPULSION. JET D'EAU;REACTION;TUYERE
Descripteur(s) anglais :SHIPBUILDING;PROPULSION;SQUIRT;REACTION;NOZZLE
Rapport de recherche :Cités dans le rapport de recherche DE1223269(B)(Cat. X)DE813507(C)(Cat. X)FR926290(A)(Cat. X)FR756295(A)(Cat. A)FR1046325(A)(Cat. A)BE630134(A)(Cat. A) Cités par le déposant None
BOPI délivrance :2001-05
Résumé :Propulseur d'étrave ou de poupe de navire par pales effectuant un mouvement de godille dans un tunnel. L'invention concerne un dispositif créant une circulation d'eau dans un tunnel immergé (18) de section rectangulaire traversant horizontalement l'avant ou l'arrière d'un navire pour modifier son cap par des pales profilées pivotantes en déplacement circulaire.Leur pivot (A) est implanté sur le pourtour d'un tambour rotatif étanche (9) dont l'arbre tubulaire (2) entoure une tige (13) immobilisée portant à son extrémité un pignon denté central (3) relié en prise permanente, par l'intermédiaire d'un pignon denté de liaison (5), à un pignon denté (4) de rayon double du premier fixé en (A) sur chaque pale. Un pivotement de 180degre de la tige (13) par l'utilisateur rend inutile l'inversion de la rotation.
[image: image1.png]



Titre :Dispositif d'orientation des pales d'un rotor dans un flux transversal de fluide et application de celui-ci

Numéro de dépôt :FR8911230
Date de dépôt :19-89-08-17-19-89-00-11-23-0
Numéro de publication :FR2651017
Date de publication :19-91-02-22-26-51-01-7
Date de délivrance du brevet :1991-11-15
Publication BOPI :1991-08
Date du rapport de recherche :1991-02-22
BOPI du rapport de recherche :1991-08
Code CIB :F01D-001/14
Code CIB secondaire :F01D-001/22;F01D-007/00;F01D-015/00;F03D-007/06;F03D-009/00;F04D-005/00;F04D-017/00;E21B-003/02
Nature :Brevet
Mandataire :LIPP ROBERT
Déposant :FR-06
Déposant :LIPP ROBERT
Pays du déposant :FR-06
Descripteur(s) français :PROPULSEUR; TURBINE; EOLIENNE; POMPE; FLUX TRANSVERSAL; ROTOR; PALE; ORIENTATION VARIABLE; PIGNON CENTRAL; EXCENTRICITE; COMMANDE; AERONEF; FORAGE;
Descripteur(s) anglais :PROPELLER; TURBINE; WIND POWER ENGINE; PUMP; TRANSVERSAL FLOW; ROTOR; BLADE; VARIABLE PITCH; CENTRAL PINION GEAR; ECCENTRICITY; CONTROL; AIRCRAFT; DRILLING
Rapport de recherche :Rapport de Recherche FR925160(A)(Cat. A)US4224012(A)(Cat. A)FR87537(E)(Cat. A)GB336642(A)(Cat. A)GB2017230(A)(Cat. A) MECHANICAL ENGINEERING, vol. 101, no. 5, mai 1979, page 48; "Wind/water energy converter" (CAT. A)
BOPI délivrance :1991-46
Résumé :Dispositif concernant tous les générateurs et les propulseurs travaillant dans un flux de fluide. Les axes de pivotement, en A, des pales P sont parallèles à l'arbre 1 du rotor 9, sur la périphérie duquel elles sont disposées. Chacune d'elles est solidaire d'un pignon dentée A constamment en prise avec son pignon intermédiaire I, lui même en prise permanente avec le pignon central C, fixe dans l'absolu, mais décentré d'une façon réglable par rapport à l'arbre 1; le pignon I restant libre par ailleurs. A étant le double (en pointillé sur la figure), ou l'égal, de C, suivant l'option choisie pour l'orientation des pales. La distance C1 déterminant les incidences optima pour un écoulement laminaire du fluide suivant une large section rectangulaire. Les rotations intérieures, quasi uniformes, se faisant sans à-coups.
[image: image2.png]



	Titre :DISPOSITIF D'AUTO-ORIENTATION D'UN ELEMENT PROFILE-AILE, PALE, AUBE, VOILURE POUR UNE POUSSEE OPTIMALE PAR CONTROLE AUTOMATIQUE DE SON EQUILIBRE DANS LE FLUX D'UN FLUIDE

Numéro de dépôt :FR8516719
Date de dépôt :19-85-11-13-19-85-00-16-71-9
Numéro de publication :FR2590045
Date de publication :19-87-05-15-25-90-04-5
Publication BOPI :1987-20
Date du rapport de recherche :1987-05-15
BOPI du rapport de recherche :1987-20
Code CIB :G05D-003/00
Code CIB secondaire :B64C-011/34
Date de déchéance :1991-07-31
Nature :Brevet
Mandataire :LIPP ROBERT
Déposant :FR-78
Déposant :LIPP ROBERT
Pays du déposant :FR-78
Rapport de recherche :Rapport de Recherche FR566693(A)(Cat. X)DE398826(C)(Cat. X)BE480362(A)(Cat. X)GB1414362(A)(Cat. A)FR55474(E)(Cat. A)US2196573(A)(Cat. A)FR2227990(A)(Cat. A)GB581493(A)(Cat. A)US1329473(A)(Cat. A)GB272455(A)(Cat. A)US2077071(A)(Cat. A)
Résumé :LE DISPOSITIF MODIFIE LA POSITION RECIPROQUE DES POINTS OU S'EXERCENT POUSSEE ET REACTION EN FONCTION DE L'ANGLE "ELEMENT-SUPPORT", L'EQUILIBRE S'ETABLISSANT POUR QUE LA COMPOSANTE ORTHOGONALE SUIVANT UNE DIRECTION PREDETERMINEE SOIT MAXIMUM. LES DOMAINES TECHNIQUES SONT CEUX DE LA PROPULSION, DE LA SUSTENTATION, DES GENERATEURS... SUIVANT UNE REALISATION, LE SUPPORT 4-23 SE PRESENTE COMME UN VILBREQUIN COMPACT COMPORTANT DES TOURILLONS CENTRES EN A ET B. LA LIGNE MEDIANE M DE L'ELEMENT 24 EST ASTREINTE A RESTER SUR A PAR UNE GLISSIERE INTERIEURE 21-37, ET SON POINT C A RESTER A EGALE DISTANCE DE B PAR LA "BIELLETTE 18". LA REACTION S'EXERCE EN P, PROJECTION DE A SUR BC, QUI SE DEPLACE, LORSQUE LE FLUX VARIE, POUR QUE L'EQUILIBRE RESULTANT DETERMINE CONSTAMMENT UNE COMPOSANTE MAXIMUM SUIVANT BA.


